- 水力控制阀自动控制原理说明

- 一、主要部件：

- 无线阀控器：

- 1.1、主要技术参数

| 供电方式 | 锂电池供电 |
| --- | --- |
| 容量 | 3.7V、5000mA |
| 太阳能板 | 10V、0.3W |
| 调制方式 | LORA/5G |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |
| 防护等级 | IP68 |

- 注意事项：本品是配合无线网关一起使用的，不能独立工作。

- 1.2、接线方式：

电源开关：出厂默认电源开关断开，在安装完成后需将电源开关按下。

通讯指示灯：网关与阀门控制器进行通讯时，当网关有无线信号发出并且阀门控制器正常接收时，指示灯会快速闪烁。在调试阶段可以根据指示灯的状态判断是否出现通讯故障。

脉冲阀1：默认脉冲电磁阀接脉冲阀1,防水航插1脚接电磁头正极，2脚接电磁头负极。

脉冲阀2：备用。与脉冲阀1来自于同一路控制信号，当脉冲阀1不能控制电磁阀时可以接到脉冲阀2接口。

- 2、电机式电磁头：

电机式电磁头可选规格：

脉冲式：12~24V DC

交/直流式：AC/DC 24V

红线为“+”级；黑线为“-”级

- 二、玄武水力控制阀自动控制原理：

- 将电机式电磁头箭头指向AUTO，手机APP或者电脑远程控制端发出阀门开启信号，无线阀控器端接收信号，并输出该信号，此时电机式电磁头内部电机旋转至OPEN端口，阀门自动开启;

- 将电机式电磁头箭头指向AUTO，手机APP或者电脑远程控制端发出阀门关闭信号，无线阀控器端接收信号，并输出该信号，此时电机式电磁头内部电机旋转至CLOSE端口，阀门自动关闭.